38

(4.5) 5fi, odnosno u

i za Ru = 6.8A'fi, (3 = 50 i IOH = 10mA dobija se re22 = 26mV/IOH = 2.6fi tj. oba stanja na izlazu izlazna otpornost je do desetak oma.

Pri napajanju od Vcc = 15V izlazne struje visokog i niskog nivoa mogu da imaju vrednosti do 200 mA. Tranzistor T23, koji je takođe u diodnom spoju, štiti emitorske spojeve tranzistora T21 i T22 od proboja kada je izlazni napon veći od napajanja Vcc, ograničavajući inverzni napon na 0.7 V. Do ovoga može doći ako se za napajanje opterećenja koristi napon veći od napona napajanja samog tajmera.

Spoljašnji kondenzator C se priključuje na pin 7 a kada je potrebno prazni se kroz kolektor tranzistora T14 kada je izlaz leča Q na visokom nivou. Napon napajanja tajmera se kreće u granicama 5V < Vcc < 18V. Vreme porasta i opadanja izlaznog napona je oko 100 ns.

Vcc

Vcc

VTL

VTH

Uui

Slika 4.3 Šmitov triger realizovan tajmerom 555

Ako se pinov: 2 i 6 kratkospoje i na njih dovede ulazni napon tajmer 555 radi kao Šmitov triger. Za Uui = 0V ulazi leča su R = 1 i S = 0 pa je Q — 0. Kada pri rastu ulazni napon dostigne vrednost Uu[ = Vr2 — V"cc/3 dolazi do promene na izlazu komparatora K2 i sada je R = 5 = 0 međutim to ne izaziva promenu na izlazu gde je i dalje Q — 0. Izlazni napon se menja na Q = 1 tek kada se promeni stanje na izlazu prvog komparatora na 5 = 1, što se dešava kada je ulazni napon dostigao vrednost Uui = Vri = 2Vcc/3 = Vth- Za veće ulazne napone je 5 = l,iž = 0,Q = 1. Pri opadanju ulaznog napona najpre se menja stanje na izlazu prvog komparatora na S = 0 ali to ne izaziva promene na izlazu kola. Tek za Uui = Vr2 — Vcc/3 = Vtl postaje R = 1, 5 = 0 zbog čega se menja izlaz na Q = 0.

Prenosna karakteristika ima histerezis jer je napon praga pri pozitivnoj promeni ulaznog napona veći nego pri nggativnoj promeni sa V/j = Vth ~ Vtl — Vcc/3. Sirina histerezisa se može kontrolisati dovođenjem kontrolnog napona Vx na pin 5 i tada je Vh = Vx/2 kako je dato izrazom (4.3).

Ako se ulazni napon sa slike 4.3 formira punjenjem i pražnjenjem spoljašnjeg kondenzatora C kolo postaje astabilni multivibrator , što je prikazano na slici 4.4. S obzirom da se kondenzator puni i prazni preko otpornika R i izlaza tajmera za trajanje kvazistabilnih stanja se dobija

= RCln

Vql~

(4.6)

T2 = RCln

Vqh -

Voh - Vth

(4.7)

a kako je Voh ~ Vcc — 2Vj,e period osilovanja zavisi od temperature i napona napajanja. Zato se češće koristi drugi tip astabilnog multivibratora kod koga je vremenski otpornik podeljen na dva dela i povezan, umesto na izlaz kola, na napajanje Vcc. U ovom slučaju pražnjenje kondenzatora se odvija preko