Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Katedra za Elektroniku

Predmet: Impulsna i digitalna elektronika

IMPULSNA KOLA REALIZOVANA OPERACIONIM POJAČAVAČEM

1. REGENERATIVNIKOMPARATOR I

1.1. Realizovati regenerativni komparator prema šemi sa slike 1. Na ulaz regenerativnog komparatora dovesti prostoperiodičan napon frekvencije lKHz, pri Vr =0V.

VCC=12V

Vr=0V

R=50Ω

VZ=4V

R1=22k

R2=51k

Slika 1.

1.2. Odrediti najmanju amplitudu prostoperiodičnog napona Vmin pri kojoj kolo mJenja stanje na izlazu.

Vmin =

1.3.	Osciloskopom snimiti prenosnu Vmin karakteristiku kola i odrediti histerezis kada je potenciometrom P podešen Vr=0V.

VH =

Potenciometrom P mjenjati vrednost referentnog napona Vr. Da li  referentni napon Vr utiče na vrednost histerezisa:

DA	NE .

1.4.	Promjenom otpornika R2 (postaviti R2=100K) uočiti promjene u prenosnoj karakteristici.   Opisati promjenu:

1.5. Izraz za histerezis je:

Izračunata vrednost histerezisa je:

Kakvo je slaganje snimljene i teorijski izračunate prenosne karakteristike. Komentar:

2. REGENERATIVNI KOMPARATOR II

2.1.    Realizovati regenerativni komparator prema šemi sa slike 2. Na ulaz regenerativnog kcmparatora dovesti prostoperiodičan napon frekvencije lKHz.

VCC=12V

Vr=0V

R=50Ω

VZ=4V

R1=22k

R2=51k

Slika 2. Šema regenerativnog komparatora II

2.2. Snimiti prenosnu karakteristiku kola i

odrediti hišterezis kada je potenciometrom

P podešen Vr=0V.

VH =

Uočiti uticaj Vr (mjenjajući ga potenciome

-trom) i otpornika R2 (R2=100K) na preno

-snu karakteristiku.

3. ASTABILNIMULTIVIBRATOR

3.1. Realizovati astabilni multivibrator prema šemi sa slike 3 i snimiti talasne oblike napona u tački A, na kondenzatoru C i izlazu operacionog pojačavača naznačivši njihove karakteristične vrijednosti.

VCC=12V

R=50Ω

R1=22k

R2=51k

R3=33k

C=100nF

Slika 3. Šema astabilnog multibibratora